| Fonction | Type moteur "new" | Type réducteur | Rapport réduction | Vis fixation: old / new | Diam axe sortie: old / new | Old type |  |  | Stock 2009 | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Attcalib" Atténuateur d'étalonnage | 16 N 28 – 210 E .235 PORTESCAP | B 16.0.729 | 1 : 729 | M1.5 / M 2 x 4.5 sur Ø 11 | Ø 2 / Ø 3 | M1616 M11 210 729 |  |  | 1x |  |
| Codeur MCB | H22B / 10K-Lin 0.1% |  |  |  |  |  |  |  | 1x |  |
| "Attguid" Atténuateur de visée / 2x | 16 N 28 – 210 E .235 PORTESCAP | B 16.0.729 | 1 : 729 | M1.5 / M 2 x 4.5 sur Ø 11 | Ø 2 / Ø 3 | M1616 M11 210 729 |  |  | 1x | 2 disques = 2 ensembles |
| "MCalib" Miroir renvoi étalonnage | 16 N 28 – 210 E .235 PORTESCAP | BA16.0.365 | 1 : 364.5 | M1.5 / M 2 x 3 sur Ø 11 |  | MA1616 M11 210 365 |  |  | 0x |  |
| Détecteurs proxi Baumer | IFR 04 8205 |  |  |  | Ø 4-lisse / |  |  |  |  |  |
| "Mask" Obturateur de fibres | 16 N 28 – 210 E .235 PORTESCAP | BA16.0.365 | 1 : 364.5 | M1.5 / M 2 x 3 sur Ø 11 |  | MA1616 M11 210 365 |  |  | 0x |  |
| Codeur MCB | C030 C07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limiteur de couple | Prud'Homme MLC 901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Entrysh" Entry Shutter | Electro-aimant |  |  |  |  |  |  |  |  | Dans palier Nasmith / atteignable depuis intérieur tube T4 |
| " Focus" Mise au pt. sur CCD | VT100-25-CC 354 454 M (modifiée) Platine Micro-Ctrl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pot. Lin MCB | Recti H12 / C =25mm | 10k – lin 1% |  |  |  |  |  |  |  | Course 25mm |
| "Dcorr / position" Correcteur de réfraction | 2326.946-62.215-200 MAXON | 2938 806 0500 |  |  |  |  |  |  | 1x |  |
| Codeur MCB | CO 30 C 07 Gray-256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Dcorr / angle" Correcteur de réfraction | 2326.946-62.215-200 MAXON | 2938 806 0500 |  |  |  |  |  |  | 0x |  |
| Divers vieux chenit => | M 11 210 729 0 |  | M1616 |  |  | M1616 |  |  |  |  |
|  | M 16 16 c 205 243 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |